附件1

成都市建设工地环境综合治理工作标准

| 整治内容 | 整治标准 |
| --- | --- |
| 外部环境 | 工地周边应设置围墙，高度不应低于2.0米，围墙应采用实体材料砌筑，厚度不应少于0.24米，基础按有关规定要求设计施工。有条件的宜使用符合安全和环保要求的轻型装配式彩钢板等新型材料围挡。 |
|  | 工地进出口地面必须进行混凝土硬化处理，应设置冲洗设施，并在大门内侧设置排水沟、沉淀池，铺设条形水篦子等，防止泥土带入城市道路。 |
|  | 工地围墙、围挡应完整无缺损，并保持整洁，不得在场外堆放建筑材料。 |
|  | 工地大门采用防锈铁花大门， “五牌一图”设置规范，监督电话和管理人员照片齐全。图牌幅高为0.90米，宽1.4米，书写应规范清晰。图牌底边距地面高度宜为1.1～1.5米。 |
| 内部环境 | 工地现场总平面布置合理，实行黄线分区作业，施工作业区、办公区、生活区应有明确划分，应在地面设置油漆黄线，黄线宽度为10厘米；主要道路必须采用砼或沥青砼硬化，裸露泥土要进行绿化或覆盖，场内不积水，道路畅通。 |
|  | 工地临时设施、机具设备、建材应按施工总平面图合理布置，材料堆码整齐，场内及出入口道路畅通。 |
| 防治扬尘污染 | 施工现场严禁高空抛撒。清扫施工作业场地应采用湿法作业。 |
|  | 禁限区域内必须使用预拌砂浆；非禁限区域施工现场搅拌砂浆，必须设置封闭搅拌棚，搅拌机上设置喷淋装置。 |
|  | 施工现场水泥或其他易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放，使用过程中应采取有效措施防止扬尘。 |
|  | 工地必须使用符合规定的运渣车辆，渣土装运时装载不冒顶，出门必须冲洗干净，不带泥上路。 |
|  | 工地应成立物业化管理机构,制定相应的管理制度,并落实专人保洁。 |
|  | 施工现场开挖土方应及时清运，堆土及时覆盖。 |
|  | 遇有四级以上大风或异常天气时应停止土方施工。 |
| 防治水污染 | 施工现场降水井地下水排放应设置二次以上（含二次）沉淀池，沉淀池上面应用安全硬质材料覆盖，经过滤后排入市政雨水管网。 |
|  | 工地食堂污水要设置隔油池，除油后排入市政污水管网。 |
|  | 禁止将有害废弃物用作土方回填，以免污染地下水和环境。 |
| 卫生管理 | 施工现场应设置垃圾桶或垃圾池，生活垃圾应集中收集，工地食堂设施齐全（含消毒设施），炊事人员须持有效健康证上岗。 |
|  | 施工现场每间宿舍居住不超过12人，室内高度不低于2．4米，室内通道不小于0．9米，应保持室内通风、整洁。 |
|  | 施工现场设置的浴室应定时供应热水，设置的厕所必须保持清洁。 |